Voici la nouvelle version de l'éditeur de TCO : Edite_TCO_V8_15

Notes de version par rapport à la version Edite_TCO_V8_14 :

1°) On peut maintenant avoir des itinéraires dans le gestionnaire (voir le fil correspondant) qui démarrent par un retrait.

Auparavant, il fallait partir obligatoirement d'un signal.

Cette évolution a été rendue nécessaire pour préparer la gestion des zones de manœuvre, qui n'ont pas autant de signaux que les VP (Voies Principales)

2°) On peut maintenant ne pas avoir de signal sur les voies de garage.

Il faudra donc en tenir compte en répondant à la question, lors de la création des zones.

3°) Suppression de la question concernant la couleur du feu de butoir.

Elle était redondante et on pouvait aussi se tromper.

Le feu de butoir correspond à un CARRE, évidemment non franchissable.

Le feu est dont violet sur les VS (Voies Secondaires) et rouge sur les VP (Voies Principales)

Donc, on donne la couleur du feu au butoir lorsqu'on répond à la question :