RECHERCHE DE ROUTES SIMPLES

Recherche de toutes les routes entre deux retraits.

(Un retrait est l'espace entre deux zones)

La plupart du temps, le retrait est associé à un signal

Le curseur est une flèche verte dont on ne voit que le contour.

Cliquez sur le point de départ de la route

Cliquez sur le point d'arrivée de la route.

Dans la barre de massages, le nombre de routes trouvées est affiché.

Cliquez GAUCHE pour faire apparaître les routes une par une.

Les routes apparaissent en SABLE. Ce sont des routes provisoires.

Puis on valide la route choisie par un clic DROIT, ce qui efface toutes les autres routes provisoires.

Il ne reste plus que la route validée, qui passe en BLANC.

Dès que le train démarre, la route active s'affiche en VERT (et en ROUGE pour la partie occupée)

On peut chaîner les routes les unes après les autres pour construire une route complexe.

Au fur et à mesure du déplacement du train, les routes s'effacent définitivement après le passage du train.

RECHERCHE DE ROUTES CYCLIQUES

Recherche de toutes les routes entre deux retraits.

(Un retrait est l'espace entre deux zones)

La plupart du temps, le retrait est associé à un signal

Le curseur est une flèche verte qui contient un cercle

Cliquez sur le point de départ de la route

Cliquez sur le point d'arrivée de la route.

Dans la barre de massages, le nombre de routes trouvées est affiché.

Cliquez GAUCHE pour faire apparaître les routes une par une.

Les routes apparaissent en SABLE. Ce sont des routes provisoires.

Puis on valide la route choisie par un clic DROIT, ce qui efface toutes les autres routes provisoires.

Il ne reste plus que la route validée qui passe en BLANC.

Pour construire un cycle, il faut chaîner les routes jusqu'à revenir au point de départ.

Les routes validées qui, jusque là, s'affichaient en BLANC, s'effacent et seule la première route du cycle s'affiche en VERT (et en ROUGE pour la partie occupée).

Au fur et à mesure du déplacement du train les routes s'effacent à l'affichage, mais se reconstruisent en interne, ce qui fait que le cycle ne s'efface jamais et se poursuit indéfiniment.

ZOOM

Zoom du TCO ou du pupitre

On clique GAUCHE pour zoomer le pupitre

On clique DROIT     pour zoomer le TCO

AIDE

Quand on clique sur l'aide, la barre de menus ne disparaît plus quand on éloigne la souris.

On peut dès lors déplacer la souris sur les icones, maintenant inactives.

En cliquant sur chacune d'elles, on obtient l'aide la concernant.

Pour débloquer et réactiver la barre de menus, cliquez à nouveau sur l'aide.

COMPOSITION DES TRAINS

La gestion de la composition des trains permet d'ajouter, de retirer et d'insérer un véhicule.

Il nécessite une base de matériels roulants externe de tous les véhicules possibles dont on n'utilise que des copies. On peut ainsi utiliser plusieurs fois le même véhicule de la base.

On les choisit avec les deux petites flèches (à proximité de chaque véhicule) pour monter ou descendre dans la base de matériel.

Par définition et dans tous les cas, le train se déplace vers la gauche.

C'est le sens de la petite flèche bleue en haut à gauche.

En cliquant DROIT sur un véhicule, on inverse son orientation.

Si on inverse l'orientation de la route suivit par un train, on va également, donc, inverser complètement l'orientation de la représentation de la composition de ce train.

Par contre, sur les rails, le train n'a, bien sûr, pas bougé. Mais il partira dans l'autre sens.

Si le curseur est au centre de l'image, l'image est grossie deux fois

Pour supprimer un véhicule, on déplace le curseur appuyé vers la gauche. A ce moment, apparait une flèche vers la gauche sur le véhicule qui va disparaître, de la couleur du véhicule qui va le remplacer.

Pour insérer un véhicule, on déplace le curseur appuyé vers la droite. Tous les véhicules qui vont être déplacés ont maintenant une flèche de la couleur du véhicule à leur gauche, sauf le véhicule qui va être inséré et qui sera, par défaut, de couleur rouge (et vide). Il faudra par la suite choisir un véhicule dans la base pour cet emplacement.

On peut, évidemment, avoir des UM (Unités Multiples).

Si on supprime le dernier véhicule moteur d'un train, on supprime le train complètement.

Certaines actions peuvent être annulées avec le bouton "annule" (flèche circulaire)